Bilaga 3 – Dataflyt VoA

Innehåll

1	Allmänt	3

2	Punkter	3

3	Linjer	3

4	Ytor	4

5	Slänt	4

6	Spont	4

7	Hammarband, stämp och Stag	5

8	Pålar, stag	5

9	Cellplast	5

10	Lättfyllning, Hasopor/lättklinker mm	6

11	Konstruktioner stödmur/broar mm	6

12	Överbyggnad/Terrasser Vägar, Schaktbottnar mm	6

13	Inmätning befintliga konstruktioner	6

14	Vatten och Avlopp	6

15	El, Tele, Fiber mm	7

16	Vägräcke och stängsel	7

Allmänt

Mätbeskrivningen är framtagen för att skapa en effektiv informations-överföring mellan projektör och mättekniker. Kravet på kodning av informationen ska säkerställa kvalitén genom att minimera risker för feltolkning.

Beskrivningen gäller generellt i Skanskas projekt inom verksamhetsgren Väg och Anläggning för de konstruktionstyper dokumentet omfattar.

Viktigt att tidigt kommunicera denna med berörda och göra den projektspecifik då programvaror, kunnandet och önskemål kan vara väldigt varierande. Det kan tex vara så att LandXml inte är att föredra för vissa utan hellre dela orginalformat.

Höjd- och Koordinatsystem

Gällande koordinatsystem är SWEREFF 99-projektion. Höjdsystem RH2000.

Utifrån var i Sverige projektet är lokaliserat skall även den aktuella projektionszonen anges samt tillämpas. För mera information gällande vilken projektion som gäller, klicka på nedan länk

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/Referenssystem/Tvadimensionella-system/SWEREF-99-projektioner/

Kodning

Objekt samt linjer ska Kodas för syfte att särskilja de olika konstruktionsdelarna.I dwg-filer motsvaras kod av lagernamn. Om inget annat anges, kodbenämningen är frivillig.

Punkter

Inmätning

Punkter levereras som pxy- och dwg-fil. I dwg-filen ska varje punkt visa punktnummer, z-nivå samt kodning. Punkter i Geo-format sparas i Geo som PXY. Dwg fil görs under vyer, spara vy som AutoCAD-fil. Bestäm vilken cad version. Använd 3d punkter och 3d linjer. Lageröverföring som kodfil (SBG2.kod för att få det som BH90 tex)

Utsättning

Punkter levereras som pxy-fil samt eventuellt i dwg-format.

Linjer

Inmätning

Linjer redovisas i dwg-format som polylinjer eller 3d-polylinjer (med rätt z-nivå i varje punkt) på lager enligt 1.2, linjer levereras i dwg eller LandXML. Eventuellt kan linjen även ingå i pxy-fil.

Utsättning

Alignments levereras som LandXML. Övriga linjer levereras enligt 3.1.

Ytor

Inmätning

Inmätning av ytor redovisas, förutom ingående delar enligt punkt 2.1 och 3.1 ovan, som yta i dwg-format (3d faces) med tillhörande begränsningslinjer eller LandXML.

Utsättning

Levereras som yta med begränsningslinjer i dwg-format eller LandXML.

Slänt

Inmätning

Slänt mäts in som linje i släntfot och släntkrön. Redovisas som linjer samt eventuellt som yta, enligt punkt 3.1 och 4.1 ovan.

Utsättning

Levereras i format enligt 4.1.

Spont

Inmätning

Spont mäts in i varje lås. Inmätning av punkt på spontbuk ska dessutom göras på första plankan för varje delsträcka av sponten för att visa hur plankan är orienterad. Redovisas i dwg-format enligt punkt 2.1.

Utsättning

Linje för insida spont levereras i dwg-format på lager enligt 1.2 ovan.

Hammarband, stämp och Stag

Inmätning

Redovisas som linje enligt punkt 3.1 ovan.

Utsättning

Levereras i format enligt 7.1.

- Hammarband levereras begränsningslinjer för liv och fläns som 3d-polylinjer.

- Stämp samt stag levereras som centrumlinje som 3d-polylinjer.

Pålar, stag

Inmätning

Redovisas som punkt x,y,z i PAP, med lutning och bäring.

Utsättning

Levereras i format enligt 8.1.  Samt 3D polyline med start i PAP och med förväntad längd. Alternativt ska leverans efter överenskommelse ske i format för maskinstyrning.

Cellplast

Inmätning

Redovisas som linje enligt punkt 3.1 ovan och mäts överkant för respektive lager.

Utsättning

Levereras i format enligt 9.1.

Lättfyllning, Hasopor/lättklinker mm

Inmätning

Redovisas som linje och ytor enligt punkt 4.1 ovan.

Utsättning

Levereras i format enligt 10.1.

Konstruktioner stödmur/broar mm

Inmätning

Redovisas som 3d linje enligt punkt 3.1 ovan och mäts i brytlinjer.

Utsättning

Viktigt med kommunikationen. Konstruktion KAN levereras som yta av färdig konstruktion enligt 4.2, och eller med tillhörande sammanhängande brytlinjer som 3d-polylinjer. Viktigt med kommunikation angående pilhöjd på linjer, eventuella överhöjningar. Här kan även en vanlig 2D dwg med den rätta geometrin räcka för utsättning.

Överbyggnad/Terrasser Vägar, Schaktbottnar mm

Inmätning

Levereras som 3d linje och ytor enligt punkt 3.1 och 4.1

Utsättning

Levereras som 3d linjer och ytor enligt punkt 3.2 och 4.2 över samtliga ytor. Kan eventuellt leveraras som LandXml. Generellt för vägar gäller överyta, terassyta samt släntkilar som en del av leverans. Viktigt med kommunikationen, pilhöjder, leveransformat.

Inmätning befintliga konstruktioner

Omfattning, metod och format efter överenskommelse.

Vatten och Avlopp

Inmätning

Brunnar mäts med koordinatpunkt i x,y,z som motsvarar centrum överkant betäckning. För självfallsledningar skall höjduppgifter avse vattengång. För resterande ledningar skall höjduppgifter avse rör överkant.

Utsättning

Ledningar levereras som 3d-polylinje. För självfallsledningar skall höjduppgifter avse vattengång. För resterande ledningar skall höjduppgifter avse rör överkant. Brunn som centrum brunn med höjd överkant betäckning.

El, Tele, Fiber mm

Vid Kabelstråk ska varje kabelrör levereras som sammanhängande 3d polyline. Skåp levereras med koordinatpunkt i x,y,z som motsvarar centrum överkant.

Vägräcke och stängsel

Levereras som 3d linje som motsvarar överkant räcke samt stängsel.