| Informationsleverans för utsättning |  |
| --- | --- |

Projektnamn:

Projektnummer:

OBS!

Vid upprättande skall denna bilaga alltid projektanpassas. Text som är gråmarkerad i mallen måste projektanpassas.

Gråmarkerad text innebär t.ex. att beslut måste tas i form av att text kan komma att behöva justeras, tas bort eller skrivas om beroende på projektet och avtalet med kund, samt att illustrationer kan komma att behöva justeras för att spegla det specifika projektet. Efter projektanpassning av samtliga gråmarkerade texter kan texten återigen svartmarkeras.

Tänk på att krav i denna bilaga kan påverka omfattningen på projektet.

Viktigt att detta hanteras tidigt så att kraven från produktion/mätspecialister kommer med redan från början. I den mån dessa krav påverkar och berör LOD så måste också bilaga LOD uppdateras och anpassas.

Projektanpassning av denna bilaga görs tillsammans med ansvarig mätresurs.

Vid revidering markeras omarbetade rader i höger marginal. |

Kom ihåg att ta bort denna instruktionsruta innan dokumentet distribueras.

Upprättad av:

Datum:

Reviderad:

Innehåll

Informationsleverans för utsättning	1

Allmänt	3

Informationsstruktur	3

Allmänt	3

För linjeobjekt gäller generellt:	3

För ytmodeller gäller generellt:	3

För punktobjekt gäller generellt:	4

Modellfilsinformation	4

Kodning och klassificering	4

Princip för redovisning och innehåll	5

Struktur och innehåll, mark och ledningar	5

Underlag för mark/markplanering	5

Underlag för ledningar i mark	5

Struktur och innehåll, betongkonstruktioner	5

Underlag för pålar	5

Underlag för schakt, grundläggning	5

Underlag för konstruktion/betong	5

Underlag för brunnar och uppstick i platta	5

Struktur och innehåll, vägkonstruktion	5

Underlag för väg	5

Struktur och innehåll, geoteknik	6

Underlag för geoteknik	6

Leveransformat	7

Modeller och filtyper	8

Förklaringar:	9

Allmänt

Detta dokument kompletterar Projekteringsanvisningarna och specificerar krav för underlag som ska användas vid utsättning. Dokumentet beskriver hur projektets modelldata ska levereras för olika tekniska ämnesområden.

Dokumentet går igenom hur linjer och modellfiler ska skapas för att bearbetas in i gällande bygghandling. Om riktlinjerna i detta dokument följs under uppbyggnadsfasen av modellunderlaget, behövs inga extra eller separata filer

Allt som ritas under projekteringen ska så småningom sättas ut av någon. På grund av detta behöver ett visst antal filer finnas koordinatsatta och refererade till den verkliga världen.

Informationsstruktur

Allmänt

Aktuellt koordinatsystem och måttenhet specificeras i Redovisningssätt Och Informationsleverans (ROI) dokumentet.

Se rubrik: Referensnät och Koordinatsystem och origo

Alla modeller för bygghandling ska ha korrekta mått och redovisas med koordinater i SWEREF 99 XX XX RH2000, med objekt i enheten meter. Koordinatsystem och enhet som används ska tydligt framgå vid leverans.

Eventuella modellfiler som redovisar objekt i 2D skall levereras i aktuellt SWEREF koordinatsystem med alla höjder satta till Z=0 och skalan i meter. Är filen höjdsatt kan detta stycke bortses ifrån. Vid leverans av underlag i dwg-format ska lagerhantering enligt SB11 tillämpas för att undvika att allt hamnar i ett lager.

För linjeobjekt gäller generellt:

- Objekt i modell redovisas som 3D linjer och 3D punkter.

- Linjer skall vara höjdsatta och sammanhängande (3D polylines) tex släntkrön/släntfot, kantsten, vägkant m.m.

- Korta linjesegment skall undvikas.

- Brytpunkter på linjer ska finnas där förändring sker i plan eller höjd.

- Korsande linjer för samma objektstyp får inte förekomma.

- Dubblettlinjer där flera linjer har samma XYZ koordinat på hela eller delar av linjen får inte förekomma.

För ytmodeller gäller generellt:

- Ytmodell levereras som triangelmodell. Meshytor1 får inte förekomma.

- Ytobjekt som överlappar varandra skall levereras i separata modellfiler.

- Vid uppdelning av projektets modeller i ytobjekt och linjeobjekt/brytlinjer skall överlappzonens bredd vara minst 10 m.

- Volym- och punktobjekt ska ha korrekta definitionspunkter.

- Ytmodeller får inte innehålla punkter med samma x- och y-koordinat. Punkter måste separeras i plan med minst 5mm. Modellen får inte innehålla trianglar med lutning överstigande lodrät.

- Ytmodeller ska vid leverans ha beskrivningar gällande vad som avses, t ex schaktbotten. Beskrivning ska framgå tydligt och ingå i lagernamnet.

- Export av båggeometrier från byggnadsinformationsmodellen ska ha en noggrannhet på ¼ av byggtoleransen, enligt BVH584.10. 2

För punktobjekt gäller generellt:

- Excelfiler innehållandes X/Y koordinater så ska X motsvara norr/söder och Y motsvara väster/öster.

Modellfilsinformation

Modellfiler (inklusive exporterade filer) ska vid leverans tydligt ange:

- projektnamn

- ansvarig part

- innehåll

- redovisningssätt

- handling

- datum

- syfte

- version

- molning vid revidering

- skapad av

- handläggare

- koordinatsystem i plan och höjd

- enhet (meter)

Informationen ska ligga i separat lager om CAD-verktyg används och särskild

modellfilsstämpel ska nyttjas.

För programvaror som inte hanterar block ska motsvarande information redovisas som projektparametrar på filnivå, alternativt anges i startvy eller liknande.

Kodning och klassificering

Kodning för att klassificera olika objektstyper sker genom nyttjande av cad-lager/separata attribut. Objekt klassificeras enligt nedan angivna krav för olika objekts- och modelltyper.

| Objekts-/modelltyp | Kodning |
| --- | --- |
| Linjefil | SIS Bygghandlingar (BH90) |
| Punktfil | SIS Bygghandlingar (BH90) |
| Ytmodell | SIS Bygghandlingar (BH90) |
| Väggeometri | SIS Bygghandlingar (BH90) |
| Modelldata 2D/3D | SIS Bygghandlingar (BH90) |
| Lägeskodning för vägkropp | SIS Bygghandlingar (BH90) |

Princip för redovisning och innehåll

Struktur och innehåll, mark och ledningar

Underlag för mark/markplanering

- Höjdsatta linjer ska finnas vid brytpunkter så att en korrekt ytmodell kan skapas utan att ta fram egna linjer eller höjder.

Underlag för ledningar i mark

- Linjeobjekt ska ange höjd i VG för självfallsledningar, för trycksatta ledningar anges höjd för överkant gods. För el-rör anges underkant.

- Brunnar redovisas med punktobjekt redovisade för centrum botten (insida).

Struktur och innehåll, betongkonstruktioner

Underlag för pålar

- Excel-fil med pålens centrumpunkt tillsammans med korrekt numrering/littra samt avskärningsnivå.

- Lutande påle redovisas med 3D-polyline avseende centrum-linje för påle. Riktning för pålen anges alltid med start i avskärningsnivå och slut i teoretisk botten.

Underlag för schakt, grundläggning

- Linjeobjekt som bildar en ytmodell med färdig schaktbotten för grundläggning.

- Linjeobjekt som bildar en ytmodell med färdig överyta (färdig singel).

- Sammanbundna linjeobjekt med endast schaktbotten utan slänter redovisade. Gäller för schakter med djup <0,8 m.

Underlag för konstruktion/betong

- Linjeobjekt som representerar ök platta.

- för betong ska linjer/punkter levereras som beskriver geometri och lämpliga utsättningspunkter typ hörn/centrumpunkt/väggs insida/utsida.

- för håltagningar ska linjer/punkter levereras som redovisar hörn och punkt för centrum.

- för bultgrupper levereras koordinatsatta punkter för centrum ök.

- för ingjutningsgods ska linjer/punkter levereras som redovisar hörn och punkt för centrum samt ytterkant.

- linjeobjekt som representerar centrum spännkabelrör.

Underlag för brunnar och uppstick i platta

- För grundplan/bjälklagsplaner ska höjdsatt dwg-fil levereras som redovisar centrum för brunnar och uppstick.

Struktur och innehåll, vägkonstruktion

Underlag för väg

- Ytmodell med färdig överyta uppdelade i olika ytor som skall bearbetas (bärlager, terrass, schaktbotten osv).

- Linjeobjekt som redovisar centrum väg, kantsten- och vägkantslinjer. Mellan ök kantstenslinje och kantstenlinje i höjd med färdig väg, skall ett utrymme om 5 mm i plan finnas.

- Räckeslinjer ska tydliggöra var räckeslinjen är i förhållande till räckeskonstruktionen.

- linjeobjekt som redovisar yttre begränsningslinjer.

- övriga anordningar kring väg ska redovisas med insättningspunkter, tex räcken, belysningsstolpar mm.

Struktur och innehåll, geoteknik

Underlag för geoteknik

- DWG/Excel-fil med inmätta borrhålspositioner.

- Ytmodell med befintlig markyta.

- Ytmodell med överyta för relevanta jordlager och uppskattad bergnivå.

- Spont redovisad med linjeobjekt som representerar insida konstruktion.

Leveransformat

Leveransformat anges för respektive objekts- och modelltyp enligt:

| Objekts-/modelltyp | Leveransformat |
| --- | --- |
| Linjefil | AutoCad dwg |
| Punktfil | AutoCad dwg |
| Ytmodell | LandXML, AutoCad dwg, IFC |
| Väggeometri | LandXML, AutoCad dwg, IFC |
| Modelldata 2D/3D | AutoCad dwg, IFC |

Modeller och filtyper

NCC Projekt	Upprättad av:	20XX-XX-XX

Modeller och filtyper som oftast behöver höjdsättas/vridas in inför utsättning och maskinstyrning

Fler byggdetaljer kan behöva höjdsättas, men går relativt smidigt att ordna själv (tex belysningsfundament o.d.).

Disciplin	Plan	Avser	XY	Z	Filtyp	Kommentar

A-Arkitekt	Samtliga plan	Väggar	Färdig vägg	Z = 0	DWG

A-Arkitekt	Samtliga plan	Uppstick	Centrum uppstick	Z = 0	DWG

E-El	Mark	Kanalisation	Centrum kabel / skyddsrör	UK rör	DWG	
E-El	Grund / platta	Kanalisation	Centrum kabel / skyddsrör	UK rör	DWG

E-El	Samtliga plan	Kanalisation	Centrum kabel / skyddsrör	Z = 0	DWG

FJV	Mark	FJV rör	Centrum ledning	UK alt. ÖK rör	DWG

K-Konstruktör	Grund / platta	UK Betong	UK Betong	UK Betong	LandXML

K-Konstruktör	Grund / platta	Påle	Centrum påle	Avskärning	DWG & Excel

K-Konstruktör	Grund / platta	Dränledning	Centrum ledning	VG, ledning	DWG

K-Konstruktör	Grund / platta	Radon	Centrum ledning	Z = 0	DWG

K-Konstruktör	Samtliga plan	Betongvägg	Betongvägg	Z = 0	DWG

KP-Prefab	Samtliga plan	lika A/K	lika A/K	Z=0	DWG

LA-Landskap	Mark	Mark	Färdig yta	Färdig yta	LandXML

LA-Landskap	Mark	Kantstenslinjer	Ytterkant kantsten	Färdig yta	DWG

R-VA	Mark	Ledningar, självfall	Centrum ledning	VG, ledning	DWG

R-VA	Mark	Ledningar, trycksatta	Centrum ledning	Överkant, ledning  DWG

R-VA	Mark	Brunn	Centrum brunn	Utlopp/Inlopp	DWG

V-Vent	Samtliga plan	Rör	Centrum rör	Z = 0	DWG

V-Vent	Samtliga plan	Genomföring	Centrum rör	Z = 0	DWG

W-VS	Grund / platta	Ledningar, självfall	Centrum ledning	VG, ledning	DWG

W-VS	Grund / platta	Ledningar, trycksatta	Centrum ledning	Överkant, ledning   DWG

W-VS	Grund / platta	Brunn/avsättning/genomföring	Centrum	Z = 0	DWG

W-VS	Samtliga plan	Ledningar, självfall	Centrum ledning	VG, ledning	DWG

W-VS	Samtliga plan	Brunn / genomföring	Centrum brunn	Z=0	DWG

Håltagning	Samtliga plan	Förekommande detaljer	Centrum	Z=0	DWG

Övriga projektspecifika detaljer

Förklaringar:

1: Meshytor är objekt som är uppbyggda på ett sätt som kan visualisera krökta ytor.

En triangelmodell är en modell som är triangulerad där varje yta har brutits ned till raka linjer mellan varje brytpunkt.

I bilden nedan ses en meshyta av en sfär som sedan triangulerats i olika upplösningar.

2: Bågsegment får inte vara för långa så att den resulterande båglinjen avviker för långt från den teoretiska linjen.